滁 州 职 业 技 术 学 院

建筑设备识图与施工工艺

实

习

任

务

书

土木工程系

2011级工程造价专业

2013年4月

实习任务书

一、实习目的

本课程是以培养学生基本的设备工种施工图识读的能力，扩展建筑施工与设备专业工种之间的协调能力为基本目标。设备识图实习是工程造价专业教学计划中重要的实践教学环节，是学生在校学习期间理论联系实际、增长实践知识的重要手段和方法之一。本次实习是学生在完成相关专业课程学习后，为了使学生能够将所学知识运用到工程实践当中，提高其阅读实际工程图的能力，最终达到具备实际工程识图能力的要求而安排的实践课。

通过实习：

1、巩固学生所学的基本知识，深入学习、贯彻制图国家标准及其有关规定；

2、掌握绘图工具的正确使用；

3、培养空间想象能力，培养学生的阅读和绘制工程图样的能力，并通过绘制设备各管线，熟悉一般民用建筑的施工图的表达内容和图示特点，掌握绘图的步骤和方法；

4、培养学生认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风，为走向工作岗位做好准备。

5、在相关专业课程学习后对所学知识和实习内容互相验证，并对一些实际问题加以分析和讨论。

二、实习要求

1、实习期间应严格遵守考勤制度，遵守纪律，遵守作息时间，不许擅自缺席。

2、服从指导老师的指导，严肃认真地按要求完成实训内容。

3、实习过程中要充分发挥团队精神，以小组为单位，开展合作探究学习。

4、实习中不要在走廊大声喧哗，严禁带食物进实习室内，自觉保持实习室内卫生。

5、实训结束，按时上交所抄绘的设备施工图纸。
三、实习内容

复习制图的基本知识，熟悉投影的基本概念，三视图的原理，剖面图、断面图以及轴测图的形成及绘制方法，明确给排水工程图和电气工程图有关标准规定的图示特点和管道的表示方法、比例、图线、尺寸标注、材料符号、图例、编号等的意义。

在绘图之前要求仔细阅读施工说明，了解房屋的作用、各部分的名称及相对位置关系。要在基本上看懂图形的基础上开始画图，这样才能保证绘图正确，并能提高绘图速度。图幅为A2。具体抄绘内容如下：

图1、绘制给排水水平干管平面图；          （见教材P106）

图2、绘制给排水立管平面图；；          (见教材P107)

图3、绘制给排水系统图；               (见教材P109-110)

图4、绘制照明平面图。                 (见教材P275)

四、实习成绩评定

评定成绩的主要依据是实习成果的质量、实习的态度以及出勤等情况。

1、实习成绩评定依据以下几个方面的内容：

① 抄绘图纸（60分）；

② 实习出勤（20分）；

③ 实习表现（20分）。

2、实习成绩按五级分评定：

优（100分~90分）；良（90分~80分）；中（80分~75分）；

及格（75分~60分）；不及格（<60分）

五、时间安排

具体班级实习时间安排如下：

11造价1、2班    5.20-5.26（14周）

11造价3、4班    5.20-5.26（14周）

11造价5、6班    6.3-6.9（16周）

11造价7、8班    5.13-5.19（13周）

11造价9、10班   5.27-6.2（15周）

六、实习指导教师

组长：张国富

指导教师：高玉春、冯环、朱昊等

七、实习指导教师时间安排

|  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下午 |  |  |  |  |  |  |  |

附：

给水排水工程图

一、概述

1、给水排水工程包括给水工程和排水工程。

1）给水工程包括水源取水、水质净化、净水输送、配水使用等。

2）排水工程是指将经过生活或生产使用后的污水、废水以及雨水等通过管道汇总，再经过污水处理后排放出去。

2、给水排水工程图按内容大致分为：

1）室内给水排水施工图

2）室外给水排水施工图

3）水处理设备构筑物工艺图

室内给水系统： 自室外给水管引入至室内各配水点的管道及其附件 。

进户管→水表→干管→支管→用水设备

室内给水排水系统

排水设备→支管→干管→户外排出管

室内排水系统： 自各污水、废水收集设备（如卫生洁具、洗涤池等）将室内的污水、废水以及雨水排出至室外窨井的管道以及附件。

二、给水排水施工图的一般规定（依据《给水排水制图标准》GB/T50106-2001）

给水排水施工图的平面图、详图等图样均采用正投影法绘制，系统图按450正面斜轴侧投影法绘制。

（一）图线

给水排水施工图，采用的各种线型应符合相关规定。

对建筑平面图的处理：把原来表示承重的柱/墙的“粗”线条统一改成“细”实线，并把无关重要的第三道细部尺寸及内部某些设施删除，仅保留总尺寸和轴间尺寸。平面图内给排水的管线均用稍比土建粗的线型表示。

（二）比例

建筑给排水平面图采用的比例有：1：200、1：150、1：100，且宜与建筑专业一致；

建筑给排水轴侧图采用的比例有： 1：150、1：100、1：50，且宜与相应图纸一致。

（三）标高与管径

室内工程应标注相对标高。压力管道应标注管中心标高；重力流管道宜标注管底标高。标高单位为m。

管径的表达方式，依据管材不同，可标注公称直径DN、外径D×壁厚、内径d等。

（四）图例

三、室内给排水管网平面布置图

一般自底层开始逐层阅读给水排水平面图。图示内容如下：

1、用水房间的平面图   用细实线绘出厨房、卫生间等用水房间的平面轮廓和门窗位置，标明定位轴线、尺寸。

2、各种设备如卫生洁具、洗涤池等按标准规定的图例绘出它们的平面布置和定位尺寸。

3、给水排水管道的平面布置  此处的给水管用粗实线表示，排水管用粗虚线表示（仍按87规范）。在底层应绘出进户管和排水口，并注明系统编号。

4、用图例表示管道中的各种附件，如水龙头、地漏、检查口等。

四、室内给水排水管道系统图

采用轴测图直观地绘出给水排水的管道系统，称为系统轴测图，简称系统图。

系统图应清楚地表示出管道的空间布置情况，各管段的管径、坡度、标高，以及附件在管道上的位置。

- 给水系统图

一般从各个系统的引入管开始，依次看水平干管、立管、支管、放水龙头、卫生器具等。

2、排水系统图

一般先在底层给水排水平面图中找出与之相对应的系统，然后按各个系统看出与该系统相连的立管的位置，再找出各楼层给水排水平面图中该立管的位置，依次按水池、地漏、卫生器具、连接管、横支管、立管的顺序识读。

建筑电气施工图

一、概述

1、建筑电气施工图是将现代建筑中安装的许多电气设施（如照明灯具、电源插座、电视、电话、消防控制及各种动力装置等），经专门设计，表达在图纸上。

2、主要内容是：表示供电、配电线路的规格与敷设方式；各种电气设备及配件的选型、规格及安装方式。其图示特点是：采用简图（图例符号）及文字表示系统或设备中各组成部分之间的相互关系。

3、建筑电气施工图包括以下几种：

1）首页图

2）供电总平面图

  - （配）电室的电气平面图

4）室内电气平面图

5）室内电气系统图

6）避雷平面图

7）建筑弱电系统工程施工图

二、室内电气照明施工图

- 动力及照明平面图

- 电气配电系统图

- 电气照明施工图识读